这份针对“Plan B”（航天发动机压气机转子视觉检测）的开题报告框架，在学术占位和工程价值上具有极高的含金量。它不仅契合了国家重大装备制造的需求，还将你擅长的机电控制滤波算法与前沿机器视觉进行了深度交叉融合。

你可以直接使用以下内容作为大论文开题或重点项目申报的底稿。

# 论文题目：狭小空间下航天发动机转子缺陷的高精度视觉测量与动态滤波方法研究

## 一、 课题背景及研究意义

航天发动机高压压气机转子是航空航天推进系统的核心旋转部件，其叶片长期服役于高温、高压及高转速的极端工况下，极易产生边缘缺肉、微裂纹及表面烧蚀等缺陷。此类缺陷若不能及时检出，将引发灾难性事故。然而，压气机内部结构极其紧凑，叶片级间间隙通常极其狭窄（常小于20mm），常规工业视觉设备无法深入。目前，工业界多采用柔性内窥镜（孔探仪）进行人工目视检查，存在主观性强、检测效率低且难以对缺陷进行准确定量测量等痛点。

此外，转子叶片多采用钛合金等材料，表面光滑且极易产生强烈的镜面反射；在孔探检测过程中，探头的悬臂结构以及外部盘车动作会导致获取的视频流存在高频机械抖动。基于上述痛点，本课题拟提出一套面向狭小受限空间的视觉协同精测量与动态自适应滤波方法，实现转子微小缺陷的自动化定位与微米级尺寸量化。本研究对于提升我国高端装备的原位无损检测（NDT）水平、保障航天飞行安全具有重要的理论意义与工程实用价值。

## 二、 研究目标与主要研究内容

### 2.1 研究目标

针对狭小空间、强反光材质以及探头动态抖动等极端视觉干扰，研发一套集成深度学习目标定位、抗干扰亚像素几何测量与鲁棒自适应滤波的孔探视觉检测系统。实现对转子叶片微小缺陷（如边缘碰伤、裂纹）及叶尖间隙的高置信度、高精度三维尺寸解算。

### 2.2 主要研究内容

- 基于轻量化深度学习的孔探图像缺陷粗定位：

针对内窥镜视场狭小、光照不均的特点，构建适用于狭窄环境特征的轻量化 YOLO 缺陷检测模型。通过迁移学习和数据增强（如模拟反光、运动模糊），实现对转子叶片损伤区域的快速、鲁棒 ROI（感兴趣区域）提取。

- 强高光干扰下的微小缺陷亚像素级特征提取：

针对钛合金表面同轴照明引发的强镜面反射问题，研究基于形态学与局部自适应阈值的图像去反光预处理算法。在无反光干扰的 ROI 内，利用改进的 Zernike 矩或高精度曲线拟合算法，精准提取缺陷边缘的亚像素坐标，突破内窥镜硬件分辨率的物理极限。

- 面向机械抖动的视觉测量信号自适应滤波降噪：

在动态孔探检测中，探头抖动与低频盘车会导致连续帧解算出的缺陷尺寸产生剧烈波动。将视觉解算模块视为动态传感器，创新性地引入 ARWKF-SAS（基于渐消记忆的自适应鲁棒白噪声卡尔曼滤波）算法。构建动态视觉测量的状态空间模型，通过鲁棒因子隔离误匹配飞点，利用自适应协方差矩阵平滑测量序列，输出高稳定性的缺陷物理尺寸。

## 三、 拟采取的研究方案与技术路线

本研究的技术路线遵循“宏观粗定位——微观精测量 —— 时序强滤波”的逻辑闭环，具体实施方案如下：

- 微型视觉硬件平台与数据制备：

  - 硬件端： 采用定制微型工业内窥镜（或微型双目探头）作为图像采集终端。

  - 数据端： 收集报废叶片或在标准件上人为加工标准缺陷（电火花打缺口/裂纹），构建孔探视角的转子缺陷数据集。

- 算法协同处理链路：

  - 内窥镜获取包含转子叶片的实时视频流。

  - YOLO 算法在单帧图像中框出“疑似缺陷区”（ROI）。

  - 自适应去反光算法对 ROI 进行增强，随后启动亚像素边缘提取，获取缺陷的二维高精度几何轮廓。

  - 结合内窥镜的微型标定参数，利用三角测量原理，将二维亚像素轮廓解算为三维毫米级/微米级尺寸。

- 多帧融合与状态最优估计（滤波端）：

将连续 $N$ 帧图像解算出的同一缺陷尺寸序列作为 ARWKF-SAS 滤波器的观测输入，通过算法迭代，剔除因探头剧烈抖动产生的离群值，使最终输出的缺陷尺寸数据逼近真实物理真值。

## 四、 拟解决的关键技术难点与创新点

### 4.1 关键技术难点

- 极端受限空间下的高质量成像与光照解耦： 极小间隙内的单一同轴光源极易造成钛合金叶片表面局部过曝与局部暗区并存，严重破坏缺陷边缘的灰度连续性。

- 非刚性检测环境下的时空测量误差建模： 手持孔探仪的柔性探头在狭小空间内的六自由度微抖动难以通过硬件完全消除，如何在软件算法层对其引发的非线性测量噪声进行精准的数学建模和隔离。

### 4.2 论文创新点

- 提出一种面向强镜面反射的抗差亚像素边缘提取方法： 有效克服了航空发动机高压压气机叶片材质在内窥镜照明下边缘特征丢失的痛点，显著提升了二维图像层面的特征分辨率。

- 构建基于 ARWKF-SAS 的内窥镜动态视觉测量降噪机制： 跨学科引入控制领域的自适应鲁棒滤波算法，从根本上解决了无刚性固定孔探检测过程中由于机械高频抖动导致的测量数据失真问题，实现了动态连续高精度测量。

- 形成受限空间大长径比环境下的时空协同检测新范式： 提出一套融合深度感知（空间定位）与多帧状态估计（时间滤波）的系统级算法框架，可直接推广应用于各类高端工业装备的孔探无损检测。

## 五、 实验方案与进度安排

### 5.1 实验方案

- 微型标定与静态标定实验： 针对内窥镜存在的大畸变特性，设计适用的微型高精度标定板。在光学平台上固定探头，测量已知尺寸的标准微小量块或人工打磨的叶片缺陷，验证亚像素算法带来的静态绝对精度提升。

- 模拟孔探动态测量抗干扰实验： 搭建转子模拟盘车平台，采用机械臂或人工模拟孔探仪的动态推拉与抖动干扰。连续记录 50 组以上的动态测量数据，对比滤波前后的均方根误差（RMSE）与数据收敛时间，以严谨的统计学支撑验证 ARWKF-SAS 滤波算法在视觉动态测量中的有效性。