西南石油大学研究生学位论文

开题报告

论文题目基于机器视觉与双机器人

协调装配的控制方法研究

院    系    机电工程学院

专    业      机械

年    级      2023

姓    名      张朋铖

导    师       潘盛湖

学    号     202322000411

填表时间  2024  年  12  月  20  日

- 目的意义和国内外研究概况 - 目的意义 在1959年美国Unimation公司生产出了世界上第一台工业机器人。历经数十年的发展，机器人在现代制造业中的应用越来越普及。2013年中国工业机器人销量为3.65万台，在2018年中国工业机器人市场销量已达15.6万台，年销量连续6年位居世界首位。现如今，工业机器人在制造业中，如焊接、涂装、码垛、产品检测等方面都有广泛应用，可以作为衡量一个国家科技水平和制造实力的标准[1-3]。 在许多工业应用中，工业机器人经常用于执行拾取和放置物体的任务[4]，但是这种拾取放置不同于装配任务，并不保证拾取物体后的放置精度，因此虽然己有工业机器人在装配领域中的应用，但仍面临两个问题：第一个问题是无法适应工作对象变换，在工作过程中，工业机器人一般通过离线编程或者示教的方式进行路径规划和运动编程，只能重复预先设置好的动作[5]。这样的工作机制使得工业机器人面对多种类和位姿不确定的工件无法做出适应性的改变，缺乏灵活性，无法完成更加复杂的任务；第二个问题是精度，工业机器人在抓取到工件后，无法保证每次工件相对于机器人末端的位姿都相同，且抓取的精度一般无法满足装配的需求。 机器视觉模拟人类视觉感知功能，获取环境图像，通过计算机对视觉信息进行处理，达到通过数字图像提取周围环境信息的功能。伴随机器视觉领域的不断进步，机器视觉与工业机器人的结合愈发紧密，相较于传统的机器人示教与离线编程的工作方式，机器视觉系统可以从工作环境中采集到的图像分析处理提取信息，并且可以对空间尺寸进行精确测量和定位，进而反馈给机器人，引导机器人进行相关操作，是机器人装配任务中的两大问题的有效解决手段[6]。 2.国内外研究现状 2.1机器视觉在装配生产线国内外研究现状 国外的各大机器人生产厂商对机器人视觉技术进行了广泛的研究，并在最新研发的工业机器人中加入了视觉引导系统。其中德国的KUKA机器人公司为宝马汽车公司开发了一套整车自动化装配生产线，通过ISRA视觉定位系统对整车精准定位，引导工业机器人自动完成装配任务，大大提高了装配效率。著名机器人制造公司ABB研究出TrueView视觉引导机器人系统，该系统将ABB工业机器人、摄像机和各类照明组件以及eVisionFactory软件平台整合于一体，并且具有工件学习和自动校准功能。日本的EPSON公司研发了六自由度机械臂快速分拣系统，该系统利用流水线上固定安装的摄像机对目标识别定位，引导机器人进行抓取分类[7-10]。 黄良武开展了康耐视视觉相机、GE-FANUC PLC和FANUC伺服等系统协同作业在发动机装配自动化中的应用，针对调试过程中出现的检测对象成像偏差大、识别率低的问题，设计了一种多模型识别程序，通过多组检测模型比较并取最优值，极大提高了螺栓位置的检测准确率，完成了对发动机离合器螺栓拧紧设备的全自动化改造[11]。 张磊针对视觉技术在传动箱自动化作业中应用进行了探索，搭建了视觉试验系统，通过试验发现视觉系统能够清晰的分辨出零件轮廓线，增加相机分辨率后，能够准确判断出各个特征，点的位置坐标，进而得出视觉系统可以作为辅助手段在自动化装配中进行应用。同时，以典型传动箱为对象开展了基于视觉系统的传动箱自动上下料探索，明确了系统组成，为基于视觉系统自动上下料实现提供了参考。得出机器视觉作为辅助手段能够实现零件位姿和外形自动识别，进而提高自动化设备柔性，提升作业效率[12]。 2.2双机器人协调控制国内外研究现状 Xuefei Liu, Xiangrong Xu 提出了一种基于改进滑模阻抗控制器（MSMIC（tanh））的双机械臂控制算法。首先建立了双机械臂的组合运动学方程和结合操作对象的统一动力学模型；然后根据对象的阻抗控制运动模型获得期望的关节角加速度，并引入基于双曲正切函数作为切换函数的滑模控制器来设计双机械臂的协调控制策略，通过李雅普诺夫函数理论证明了所设计控制器的稳定性和收敛性；最后在模拟实验环境中进行了双机械臂协调运输目标物体的操作任务，该控制方案能够稳定输出所需内力，实现高精度轨迹跟踪效果，同时减少了传统滑模控制算法产生的周期性扭矩和关节抖动幅度[13]。 Shuji Yang提出了一种用于双机械臂空间机器人捕获空间目标的协调控制方案。机器人系统由基座、用于捕获的任务臂和用于消除对基座干扰力的平衡臂组成。为了抵消结构振动的影响，提出了包含振动控制阶段和目标捕获阶段的两阶段策略。在第一阶段，将机器人和结构视为质量 - 弹簧系统，利用机器人与柔性结构之间的耦合效应来抑制结构振动，通过速度不等式约束实现双臂之间的碰撞避免，其中利用了无反应运动。在第二阶段，为任务臂规划无反应轨迹以到达目标位置和姿态，同时平衡臂消除对基座的耦合干扰。之后，平衡臂成为新的任务臂进行捕获，另一臂则定义为新的平衡臂。最后通过数值模拟验证了所提出的协调控制策略的有效性[14]。 柳峻达、李波等针对自动化装配中由于产品制造、装夹和系统标定等多元累计误差造成的机器人加工位置不确定问题，提出基于线扫描仪双级模板匹配的基准特征识别和双机器人定位补偿算法。设计末端基准检测模块，实现基准孔点云获取：通过点云预处理、模板构建和双级模板匹配实现基准孔特征识别，确定圆心坐标针对机翼中不同加工序列，利用直线式局部基准和四点式全局基准补偿方法实现双机器人协同位置补偿。针对系统基准检测精度和位置补偿效果进行验证试验。试验结果显示：系统基准检测精度达到0.048mm,基准补偿后加工点位置精度提升了82.79%，满足机翼装配的精度指标[15]。 为了解决以传统人工示教方式确定双机械臂协作装配位置的局限性和随机性，以双机械臂轴孔协调装配为工程背景，王天瑞、陶平针对协作装配过程中机械臂的整体运动灵活性和轨迹规划，采用粒子群算法进行多次寻优，求解整体全局灵活性最优的装配位置，并基于最优位置进行了多目标轨迹优化。分析了双机械臂协调装配过程中的运动约束关系，以可操作度为灵活性评价指标，提出了双机械臂协作装配系统的可操作度评价方法，以此构建优化目标函数，采用粒子群算法，在双机械臂协作空间中求取系统全局可操作度最优的装配位置；基于灵活性最优位置，采用多目标粒子群算法，以时间、能耗、冲击为目标进行了轨迹优化[16]。 2.3机器视觉与双机器人融合控制国内外研究现状 机器视觉与双机器人融合控制是当前智能制造领域的一个重要研究方向，国内外学者在该领域进行了广泛而深入的研究。 在国外工业生产中，双机器人协调控制系统的设计旨在改善单个工业机器人的不足，提高生产效率。以双机器人协调搬运为例，有研究以两台 ABB - IRB120 为研究对象，PLC 为中间处理器，触摸屏为控制面板，设计了双机器人协调控制系统。在RobotStudio中建立双机器人协调搬运工作站，进行了双机器人协调搬运的仿真模拟。通过实验室现有设备搭建的双机器人协调控制系统，能够通过触摸屏操作双机器人协调运动。该系统运行稳定，能满足实际生产要求。[17]。 在爱沙尼亚塔林理工大学的 IVAR 实验室 DT 系统中，实现了欧姆龙 TM5 - 9000 协作工业机器人的集成。通过使用 Unity3D 游戏引擎并为特定机器开发 ROS 包，将协作机器人的数字模型集成到现有的数字孪生中。通过 MQTT 协议与真实的对应物进行同步，同时在 Unity 中开发机器人用户界面，提供机器人关节可视化和远程控制[18]。 瑞典斯德哥尔摩大学和沃尔沃 GTO 合作的项目中，研究了在协作机器人上实现机器视觉的可行性和益处。该项目旨在通过在协作机器人上安装视觉系统来提高发动机框架胶合的质量保证，并探讨协作机器人是否可以执行其他任务。最终结果表明，特定型号的协作机器人（UR10e）可以与机器视觉配合使用，但基于人工智能的机器视觉解决方案需要进一步开发和训练才能在工业中发挥作用[19]。 国内以贝加莱（BR）公司设计的 Tripod 并联机器人为对象，主要研究了三自由度机器人的视觉识别、轨迹规划和运动控制等问题。设计了基于LabVIEW的Tripod机器人视觉系统，建立了 Tripod 并联机器人的运动学和动力学模型，进行了 Tripod 机器人工作空间分析和末端轨迹规划，利用基于李雅普洛夫稳定的自适应控制算法对 Tripod 机器人进行了位置跟踪[20]。 浙江大学的研究人员致力于机器视觉与双机器人在智能物流领域的协调应用研究。他们开发了一种基于视觉的双机器人智能分拣系统，利用机器视觉技术识别货物的种类、形状和位置，双机器人在视觉信息的驱动下协同完成货物的分拣任务。通过优化视觉算法和机器人控制策略，提高了分拣系统的效率和准确性，为智能物流的发展提供了技术支持 [21]。 国内研究中，通过设计特定的视觉检测方案，提高了对并联机器人位姿检测的精度。例如，设计用于视觉检测的矩形标记物，并结合 PNP 位姿检测算法提出并联机器人位姿检测的总体方案。这种方法能够自动判断矩形标记物特征点的所在区域，结合特征点的检测和匹配，实现对矩形标记物特征的识别，从而提高了位姿检测的精度[22]。 2.4总结对比分析 2.4.1只结合视觉，不采用双机器人的缺陷及问题分析 （1）效率局限：单机器人在面对复杂装配任务或大规模生产时，即使配备视觉系统，其作业效率仍相对受限。例如在大型零部件的搬运与装配过程中，单机器人可能因负载能力和工作范围的限制，需要多次往返或进行复杂的位姿调整，导致整体生产节拍延长。 （2）灵活性不足：对于形状复杂、位姿多变且需要多方位操作的工件，单机器人难以在同一时间内从多个角度进行精确处理。例如在一些精密电子设备的装配中，可能需要同时对多个微小零部件进行不同方向的装配操作，单机器人无法像双机器人那样实现多角度协同作业，灵活性欠佳。 （3）任务复杂性应对能力弱：当面临多任务并行且任务之间存在复杂逻辑关系的生产场景时，单机器人的任务处理能力有限。例如在汽车发动机的装配线上，同时有零部件的分拣、预装配、精装配等多种任务，单机器人难以高效地在不同任务之间切换并保证各任务的连贯性和准确性，而双机器人可以通过合理的任务分配和协作更好地应对。 2.4.2只采用双机器人的缺陷及问题分析 （1）环境适应性差：在复杂多变的装配环境中，双机器人缺乏机器视觉的感知能力，难以准确识别和适应环境中的各种变化。对于工作场景中的临时障碍物或意外出现的物体，双机器人难以快速察觉并做出相应的避障策略。由于没有视觉系统提供实时的环境信息，机器人只能依靠预先设定的固定路径和有限的传感器反馈进行运动规划，一旦遇到未知障碍物，可能无法及时调整运动轨迹，从而引发碰撞损坏机器人或装配设备，造成生产中断和经济损失。 （2）零件识别与定位精度低：双机器人在没有机器视觉辅助的情况下，难以对不同种类、形状和尺寸的零件进行精准识别和定位。在自动化装配生产线中，通常需要处理大量多样化的零件，如果仅依靠机器人内部的位置传感器和预先编程的运动轨迹，无法准确确定零件的具体位置和姿态信息。即使在一些相对简单的装配任务中，机器人通过示教再现或离线编程方式确定了零件的大致位置，但由于机械结构的误差积累、工装夹具的磨损以及零件在传输过程中的微小位移等因素，机器人在实际操作时仍会出现定位偏差。这种偏差随着装配任务的进行可能会逐渐累积，导致装配精度无法满足产品要求，最终影响产品的性能和可靠性。 （3）缺乏信息反馈：当装配过程中出现异常情况，如零件缺失、损坏或装配位置错误时，双机器人由于缺乏视觉信息的辅助，无法及时发现问题并采取有效的纠正措施。这可能导致整个装配流程继续进行，最终生产出不合格的产品。而机器视觉系统能够实时监测装配过程中的各个环节，及时发现异常并向机器人控制系统发送信号，使机器人能够停止操作或进行相应的调整，提高装配过程的智能化水平和可靠性。 综上所述，机器视觉与双机器人相结合的装配系统具有诸多显著优点，机器视觉赋予系统强大的环境感知能力，双机器人借助视觉系统可以实时监测装配区域的环境变化；并且能够对不同种类、形状和尺寸的零件进行精准识别与定位；在装配过程中，双机器人借助机器视觉对装配质量进行实时监控和评估，从而做出智能决策；机器视觉与双机器人的协同作用可以显著提高装配精度和质量控制水平，从而提升加工效率。 参考文献 [1]计时鸣，黄希欢.工业机器人技术的发展与应用综述[J].机电工程，2015,32(01)：1-13. [2]孟明辉，周传德，陈礼彬，等.工业机器人的研发及应用综述[J].上海交通大学学报，2016,50(S1):98-101. [3]王田苗，陶永·我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J].机械工程学报，2014,50(09)：1-13. [4]Lin CC,Gonzalez P,Cheng M Y,et al.Vision based object grasping of industrial manipulator[C]. 2016 International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems(ARIS).IEEE,2016: 1-5. [5]徐德，谭民，李原.机器人视觉测量与控制.第3版[M].北京：国防工业出版，2016. [6]方舟.面向机器人装配的机器视觉工件识别与定位技术研究[D].南京航空航天大学,2020. [7]Alberto Brunete,Ernesto Gambao,Jukka Koskinen,et al.Hard material small-batch industrial machining robot[J].Robotics and Computer Integrated Manufacturing,2018,54:185-199. [8]Md Hazrat Ali,Aizat K,Yerkhan K,Zhandos T,Anuar O.Vision-based Robot Manipulator for Industrial Applications[J].Procedia Computer Science,2018,133:205-212. [9]张梦琦.机器视觉识别技术在分拣机器人系统中的应用[D].大连：大连理工大学，2017. [10]Uhart M,Patrouix O,Aoustin Y.Improving manufacturing of aeronautical parts with an enhanced industrial Robotised Fibre Placement Cell using an external force-vision scheme[J].International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM),2016,10(1):15-35. [11] 黄良武,王文涛.视觉检测技术在发动机装配线上的应用[J].制造业自动化,2024,46(03):217-220. [12] 张磊,马涛,赵宁,等.机器视觉技术在传动箱自动化装配中的应用[J].机电产品开发与创新,2023,36(05):57-59. [13] Xuefei L ,Xiangrong X ,Zuojun Z , et al.Dual-Arm Coordinated Control Strategy Based on Modified Sliding Mode Impedance Controller[J].Sensors,2021,21(14):4653-4653. [14] Shuji Y ,Yonglei Z ,Hao W , et al.Coordinated control of dual-arm robot on space structure for capturing space targets[J].Advances in Space Research,2023,71(5):2437-2448. [15] 柳峻达,李波,田威,等.双机器人基准特征识别与位置补偿技术[J].机械制造与自动化,2024,53(05):224-228. [16]王天瑞,陶平.双机械臂协作最优装配位置及多目标轨迹优化[J].机械传动,2024,48(01):39-45. [17] 武永强,于涛. "双机器人协调控制系统设计." 《制造业自动化》 10(2022). [18] Danyil Diachenko,Andriy Partyshev,S. Pizzagalli,Yevhen Bondarenko,T. Otto. "Industrial Collaborative Robot Digital Twin integration and Control Using Robot Operating System." Journal of Machine Engineering(2022). [19] Leidenkrantz, Axel,Westbrandt, Erik. "Implementation of machine vision on a collaborative robot.". [20]邹杨.基于机器视觉的Tripod机器人控制研究[D].东华大学,2017. [21] Jiangchen Wu,Yi Hu,Runqi Zheng,Yishen Xu. "Intelligent Object Sorting Truck System Based on Machine Vision." 2022 7th International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE)(2022). [22] 任思旭.基于视觉的并联机器人运动学标定及位姿跟踪方法研究[D].哈尔滨工程大学,2017.

论文的理论依据、研究方法、研究内容 - 1.理论依据 机器人学理论：机器人学涵盖了机器人的运动学、动力学、控制理论等方面的知识。在本研究中，运用机器人运动学原理建立双机器人的运动学模型，通过正运动学分析计算机器人末端执行器的位置和姿态，利用逆运动学求解实现给定目标位置和姿态的机器人关节角度。机器人动力学则用于分析机器人在运动过程中的受力情况，为机器人的控制提供理论依据。例如，根据拉格朗日方程建立机器人的动力学方程，考虑机器人的惯性、重力、摩擦力等因素，设计合理的控制算法，实现机器人的精确运动控制。 机器视觉理论：机器视觉理论包括图像处理、计算机视觉、视觉测量等方面的知识。图像处理技术用于对相机采集到的图像进行预处理，如滤波、增强、边缘检测等操作，提高图像的质量和特征提取的准确性。计算机视觉中的目标识别、定位算法是实现零件识别和定位的关键，通过特征匹配、深度学习等方法确定零件在图像中的位置和姿态。视觉测量原理则基于相机成像模型，通过对图像中特征点的测量和计算，获取零件的三维空间信息，为机器人的操作提供精确的位置数据。 控制理论：控制理论是实现机器视觉与双机器人协调控制的基础。在本研究中，采用反馈控制原理，将机器视觉系统获取的零件位置信息作为反馈信号，与机器人的期望位置进行比较，通过控制器计算出控制量，调整机器人的运动，使机器人能够准确地抓取和装配零件。同时，运用协同控制理论研究双机器人之间的协作策略，实现双机器人的同步运动、任务分配和避碰等功能。例如，采用主从控制、分布式控制等协同控制策略，确保双机器人在装配过程中高效协作。 - 2.研究方法 2.1 系统总体结构方案 基于之前的分析，为了能够实现本课题的设计目标，满足双机器人的协调控制，以及加工过程中视觉检测的实时性和准确性要求，本课题将采用如图1所示的控制系统硬件方案。 图1 硬件设计方案 2.1.1上位机电脑ROS 主控制端采用工控PC机，搭载ROS（Robot Operating System）软件平台，通过网络适配器连接至网络交换机。作为系统的控制核心，ROS 平台集成了运动规划、视觉感知、目标检测、位姿估计、任务序列计算、决策推理、运动控制和双臂协调等功能模块。运动规划模块依据装配任务与环境信息设计双机器人的运动路径；视觉感知模块处理来自视觉传感器的数据，实现对装配场景和目标物体的理解；目标检测模块识别待装配零件；位姿估计模块确定机器人与目标的精确位置和姿态；任务序列计算模块规划双机器人执行装配任务的先后顺序；决策推理模块根据多种数据做出操作决策；运动控制模块将指令转化为机器人可执行的动作信号；双臂协调模块保障双机器人协作动作的流畅性与协调性。通过网络通信，上位机电脑向双机器人控制器发送控制指令并接收反馈信息。 2.1.2 双机器人模块 双机器人模块包含双机器人控制器、IO模块以及机械臂。双机器人控制器通过网络接口与交换机相连，IO模块与机器人内部电路及外部设备接口相连，机械臂为机器人的执行机构，具备多个关节与末端执行器连接部位。双机器人控制器是模块的核心，负责接收上位机电脑通过网络传来的控制指令，并结合视觉检测模块的数据，精确控制机械臂的运动。IO 模块实现机器人与外部设备的信号交互，例如获取外部传感器信号或控制外部辅助设备。机械臂在控制器的指挥下，完成零件的抓取、搬运、装配等实际操作动作，通过关节的灵活转动与末端执行器的精准动作，实现对各种装配任务的执行，并且双机器人之间可依据控制器的协调进行协同作业。 2.1.3 视觉检测模块 视觉检测模块主要由视觉传感器、参数配置单元、模式选择单元、触发信号单元以及数据采集单元组成。视觉传感器安装在合适的位置以获取装配区域的图像信息，各单元通过电路连接并与双机器人控制器通信。参数配置单元可根据装配环境的光照、目标物体特征等因素调整视觉传感器的参数，如分辨率、帧率、焦距、曝光时间等，以获取清晰且合适的图像数据。模式选择单元可切换视觉传感器的工作模式，如目标识别模式、尺寸测量模式、位姿估算模式等，以满足不同装配阶段的需求。触发信号单元在特定条件或指令下启动视觉传感器的数据采集工作，数据采集单元则负责收集视觉传感器拍摄到的图像及相关数据，并将其传输给双机器人控制器，为机器人的操作提供精准的视觉反馈，辅助机器人确定零件位置、姿态以及装配精度等。 2.1.4 电动夹爪模块 电动夹爪模块由电动夹爪本体和连接上位机电脑的 USB 接口组成。电动夹爪安装在机器人机械臂的末端执行器部位，通过内部电机与传动机构实现夹取动作。上位机电脑通过USB接口与电动夹爪通信，向其发送控制指令。电动夹爪根据指令控制电机运转，通过传动机构实现夹爪的开合动作，从而完成对零件的抓取与放置操作。其能够根据不同零件的形状、尺寸和重量等特性，调整夹取力度与夹取范围，确保在装配过程中零件的稳定搬运与准确放置。 2.1.5 通信模块 由网络适配器和交换机组成。网络适配器安装在上位机电脑内部，一端连接电脑主板，另一端连接网络线缆至交换机；交换机则通过网络端口与双机器人控制器、上位机电脑等设备连接，构建起星型网络拓扑结构。网络适配器将上位机电脑的数据进行格式转换与适配后，以UDP协议传输给交换机。交换机作为网络中心枢纽，通过TCP/IP协议实现双机器人控制器与上位机电脑之间的数据交换与转发，确保数据在不同设备之间稳定、高效、准确地传输，保障整个系统各模块间信息交互的及时性与完整性，使系统能够协调有序地运行。 2.2软件研究方案 在硬件平台基础上，利用ROS平台拥有的丰富库函数，可以高效切简便地编写出软件系统，软件系统同样采用模块化设计，这样可以使软件系统的各个模块独立、可重用、易维护、易测试、可并行开发和可扩展。并且能降低开发成本，提高系统的可维护性、可扩展性和稳定性，加快开发进度，减少修改风险，提高系统的可靠性。系统共分为四个模块，分别是视觉处理、机器人控制、任务管理模块、人机交互模块，如表1所示。 表1 控制系统软件方案 模块名称; 功能描述; 互动组件. 视觉处理模块; 图像采集、图像预处理、特征提取、目标识别与定位; 视觉检测硬件. 机器人控制模块; 运动规划、轨迹生成、协调控制; 控制器、上位机、机器人. 任务管理模块; 任务调度、任务监控、任务编辑; 本地存储芯片. 人机交互模块; 插补控制、速度规划算法实现、控制信号输出; PC机、通信模块. 2.2.1 视觉处理模块 负责与视觉硬件交互，采集装配环境图像数据，对图像进行预处理、特征提取、目标识别与定位等操作，将目标零件在图像中的位置与姿态信息转换为可供机器人理解的坐标数据，为机器人的精确操作提供视觉引导。 2.2.2 机器人控制模块 依据视觉处理模块传来的目标信息及装配任务要求，规划双机器人的运动路径，生成各关节运动轨迹指令，协调双机器人之间的动作配合以避免碰撞并实现高效协同作业，同时通过通信接口与上位机、视觉模块及电动夹爪等外部设备进行数据交互，控制机器人的整体运行与动作执行。 2.2.3 任务管理模块 对装配任务进行分解、调度与分配，确定任务优先级、时间安排并将具体任务分配至双机器人。实时监控任务执行进度与机器人工作状态，及时发现异常并报警，同时提供可视化编辑界面以便操作人员根据生产需求调整任务内容与参数，生成任务执行报告用于生产管理与质量追溯。 2.2.4 人机交互模块 构建友好直观的操作界面，向操作人员展示生产线布局、机器人状态、视觉检测结果及任务进度等信息。实现数据的可视化展示与记录，支持数据导出，且依据用户角色分配不同操作权限，保障系统操作的安全性与规范性，方便操作人员对生产线进行有效控制与管理。 - 2.3技术路线 根据上述研究方案，确定了本文的技术路线：通过收集相关资料，对视觉处理算法、机器人控制算法、路径规划算法进行研究，并且开展基于机器视觉的零件尺寸测量与缺陷检测算法研究，深入研究双机器人协调控制算法，最后搭建实验软硬件平台进行技术验证。具体的技术路线内容如图2所示。 图2 技术路线 - 3.研究内容 - 开发高效的图像处理算法，实现对装配零件的快速准确识别、定位和姿态估计。运用图像预处理技术，如灰度变换、滤波去噪、边缘增强等，提高图像质量，减少噪声和干扰对后续处理的影响。 - 采用特征提取算法，加速稳健特征（SURF），提取零件的关键特征，通过特征匹配实现零件的识别。 - 基于机器人运动学和动力学模型，设计双机器人的轨迹规划算法。考虑机器人的关节限制、工作空间、运动速度和加速度等约束条件，采用笛卡尔空间轨迹规划，生成平滑、无碰撞的运动轨迹。 - 研究基于视觉反馈的机器人控制方法，实现机器人的精确运动控制。将视觉系统获取的实时位置信息作为反馈信号，引入机器人的控制回路，采用视觉伺服控制技术，如位置视觉伺服、图像视觉伺服等，根据视觉误差调整机器人的运动，使机器人能够准确地跟踪目标位置。 - 运动控制系统设计：研究硬件与软件平台的设计。包括硬件平台各个功能模块的选型与调试；软件平台研究对于各个硬件模块的控制原理及方法，以及对应的代码实现，编写上述算法的对应程序并实现应用，然后制定总体的控制流程以实现预期控制目标。 - 实验与验证：在实验软硬件平台的基础上，对理论研究部分的应用效果进行实验验证。

二、研究条件和可能存在的问题 - 1.研究条件 - 本课题组具有丰富的控制系统设计经验，对于本课题所涉及到的硬件、软件都有成熟的控制与设计理念和方案，并且后续会购买和设计配套的硬件系统，也能够为本课题提供参考与技术支持。 - 对于本课题中所涉及到的一系列算法，现有学者以及进行了大量的研究，提供了非常多的理论参考。另外本课题组也已经围绕此类系统进行了大量研究，这些研究成果也能够为本课题提供理论指导。 - 2.可能存在的问题 - 实验环境与实际工业环境的差异。尽管实验室能够模拟一些装配生产线的工作场景，但与实际工业环境相比，仍存在一定的差距。在实际应用中，可能会面临更多的不确定性和干扰因素，需要在实验研究的基础上，进一步考虑实际工业环境的特点，对系统进行优化和改进，确保研究成果能够顺利应用于实际生产。 - 系统集成过程中的兼容性问题。在将机器视觉系统、双机器人控制系统和其他相关设备集成到一个统一的装配生产线控制系统时，可能会遇到硬件设备之间、软件模块之间的兼容性问题。需要花费大量时间和精力进行系统调试和优化，确保各个部分能够协同工作，稳定运行

三、预期的结果 - 构建一套稳定、可靠的机器视觉系统，能够准确识别和定位装配零件，为机器人提供精确的操作指令。 - 研究并开发双机器人协调控制策略，实现双机器人在装配过程中的高效协作，包括轨迹规划、运动控制、碰撞避免等功能。 - 设计并实现装配生产线控制系统的软件平台，集成机器视觉系统和双机器人控制系统，实现数据的实时处理和系统的协同工作 完成软硬件平台的设计与实现，通过实验验证和实际应用，评估所开发系统的性能和效果，对系统进行优化和改进，提高装配生产线的整体自动化水平和生产效率。

四、进度安排 2024年12月—2025年04月; 完成视觉识别算法和定位算法的研究. 2025年04月—2025年06月; 完成双机器人的协调控制算法的研究. 2025年06月—2025年08月; 完成视觉融合协调控制算法的改进. 2025年08月—2025年10月; 完成融合视觉的双机器人的软硬件设计. 2025年10月—2025年12月; 搭建硬件平台，编写软件代码. 2025年12月—2026年03月; 收集实验数据，完成论文撰写.

五、导师评语 导师签名： 日期： 年 月 日

七、论证小组论证意见： （小组秘书汇总填写开题论证小组专家的表决、评分和意见情况，以便中期检查时对照审查。） 开题论证小组表决、评分及结论 投票人数; “通过”票数; “不通过”票数; 评分 （满分100分）; 结论. 注：开题论证小组五分之三（含）以上专家论证结论为“通过”并且评分（各专家评分的平均值）不低于70分，则开题论证结论为“通过”。 具体修改建议或意见： 检查小组组长签名： 日期： 年 月 日 开题论证小组分工; 姓名; 职称; 工作单位; 签名. 组长. 成员. 成员. 成员. 成员. 成员. 成员. 秘书. 年 月 日