## 第一篇论文：创新点与实现方案

论文定位：外部相机初定位引导下，面向叶片多部位质量约束的内窥镜主动视点规划

拟定投稿期刊：IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement（SCI Q1, IF≈3.6–4.0）或 Measurement（SCI Q1, IF≈5.2）或 Robotics and Computer-Integrated Manufacturing（SCI Q1, IF≈9.5）

### 第一部分：创新点

#### 文献空白与创新点对应关系

调研覆盖了四条最相关的技术路线，每条都存在与本问题不匹配的缺口：

| 技术路线 | 代表工作 | 已做 | 缺什么 | 本文创新对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blisk 视点规划 | Li et al. (2026) | 风险驱动采样 + PPO | ①不分部位②纯几何覆盖③无质量反馈 | 创新点1、3 |
| RL 视点检测 | Kaiser et al. (2024) | SAC + 无 CAD 自适应 | ①有 CAD 不用②无质量约束③无补拍 | 创新点1、2 |
| 叶片检测工程 | Hannover (2024); SIA (2025) | 内窥镜 3D 测量 / CNN 跟踪 | 无自动化视点规划 | 创新点1（整体） |
| SCP+TSP 联合 | Technion GIP (2024) | MILP 联合求解 | 纯几何、不能增量决策 | 创新点2 |

关键文献定位：[Li et al., 2026, Measurement] 是目前与本工作最接近的研究，但其针对的是整体叶盘（blisk）结构光三维测量场景下的纯几何覆盖优化。本文针对的是叶片内窥二维缺陷检测场景，核心差异在于引入了图像质量维度约束和反馈补拍闭环。这一区分决定了问题建模、目标函数、奖励设计和实验评价的全链路差异。

#### 创新点一：面向叶片多检查部位质量约束的视点规划问题建模

不是新在"视点规划"，而是新在"质量约束 + 多部位联合建模"。

1.1 现有方法的局限

Li et al. (2026) 在整体叶盘视点规划中，将问题建模为纯几何集合覆盖——一个表面 patch 只要满足工作距离、视角和遮挡条件就算"被覆盖"。但在内窥镜二维缺陷检测场景中，几何覆盖不等于可检——反光淹没缺陷纹理、虚焦模糊裂纹边缘、曝光过暗丢失对比度，这些都会导致"覆盖了但检不出"的失效。

Kaiser et al. (2024) 的 RL 视点检测框架虽然考虑了检测成功率，但面向的是无 CAD 模型的再制造件自适应检测，不涉及多检查部位的先验几何约束。

1.2 本文的问题建模

将问题定义为：

[
\begin{aligned}
\min_{V \subset \mathcal{V}} ; J(V) &= \lambda_1 (1 - C_{\text{eff}}) + \lambda_2 (1 - Q_{\text{img}}) + \lambda_3 N + \lambda_4 L(V) + \lambda_5 R(V) \
\text{s.t.} \quad & d_{\min} \leq d_i \leq d_{\max}, \quad \forall v_i \in V \
& \theta_i \leq \theta_{\max}, \quad \forall v_i \in V \
& \rho_i \geq \rho_{\min}, \quad \forall \text{ adjacent image pairs} \
& v_i \in \mathcal{W}_{\text{robot}}, \quad \text{Collision}(v_i) = \text{false}
\end{aligned}
]

与现有工作的关键区别在于损失函数中的 (Q_{\text{img}}) 项——它不是一个二值可达性判断，而是一个融合了清晰度、反光风险评估和曝光适中性的连续评分。这意味着视点优化不再只是"找最少视点覆盖所有面片"，而是"找最少视点，使得每个面片至少有一张可用于缺陷识别的高质量图像"。

1.3 论文中的贡献陈述

区别于 Li et al. (2026) 的纯几何覆盖优化和 Kaiser et al. (2024) 的无模型自适应检测，本文针对叶片多区域缺陷检测的工程需求，首次将图像质量维度（清晰度、反光、曝光）与几何覆盖维度（工作距离、视角、遮挡）统一建模为视点规划的复合约束。相比纯几何优化，该模型直接服务于后续缺陷检测任务，使优化目标的语义从"拍全"升级为"拍清楚"。

#### 创新点二：分部位参数化候选视点生成与 Maskable PPO 联合决策

不是新在"PPO + 动作掩码"，而是新在"分部位参数化模板 + 跨部位联合决策"。

2.1 现有方法中候选生成的不足

Li et al. (2026) 采用统一的缺陷敏感区域风险驱动采样——在所有区域用同一套规则决定采样密度，虽然优先级有差异，但候选视点的几何生成方式不随区域变化。这一做法适用于整体叶盘的连续表面扫描，但不适用于内窥镜对叶片不同部位的差异化检测需求。

具体来说：叶尖是细窄端面，进气边和排气边是高度弯曲的边缘脊线，叶盆和叶背是平缓曲面，阻尼台是小尺度凹角结构。五类区域的几何形态、缺陷分布、光照响应和可观察方向完全不同。如果统一用"表面法向量反向偏移"生成候选，阻尼台的自遮挡区域会生成大量无效候选，叶尖的候选也不会考虑边缘两侧都需要覆盖的问题。

2.2 本文的候选生成策略

针对六类检查区域分别设计参数化模板：

| 区域 | 几何特征 | 候选生成策略 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶尖 | 细窄端面/短弧线 | 沿叶尖轮廓线等间距采样，视点正对端面 | 端面两个方向均需覆盖 |
| 进气边/排气边 | 高曲率脊线 | 沿边缘脊线采样，视点偏向凹面侧 | 光轴与两侧面夹角各 ≤ 45° |
| 叶盆/叶背 | 平缓自由曲面 | 弦向×展向二维网格采样 | 相邻网格 FOV 重叠 ≥ 30% |
| 阻尼台 | 凹角+转接圆角 | 外环采样 + 内环采样 + 侧面斜扫 | 必须射线遮挡剔除 |

2.3 Maskable PPO 的多部位联合决策

六类区域的候选视点统一编码为离散动作空间（80–150 个动作），由 Maskable PPO 在多部位之间做联合序贯选择。这里的关键不是 PPO 本身，而是两个设计选择：

动作掩码的语义分层：掩码不仅过滤不可达/碰撞视点，还根据当前覆盖状态动态屏蔽"已无新增覆盖收益"的视点——这是将集合覆盖的贪心原则以掩码形式注入 RL，降低无效探索。

跨部位切换的隐式学习：状态中包含当前部位类型和每区域覆盖率，PPO 的价值网络通过训练学会何时应从叶盆切换到进气边、何时应优先完成阻尼台再绕回叶背。这种跨部位决策能力是固定顺序示教和独立区域求解所不具备的。

2.4 论文中的贡献陈述

现有基于强化学习的视点规划方法采用统一候选生成策略，未区分检查区域的几何差异对候选视点质量和分布的影响。本文提出了分部位参数化候选视点生成方法，针对叶片六类典型区域的几何形态与观测特性设计差异化模板，并通过 Maskable PPO 在多部位候选集上实现联合序贯决策。实验表明，分部位候选生成相比统一采样显著减少了无效候选，提升了搜索效率与最终覆盖率。

#### 创新点三：基于多模态图像质量反馈的局部主动补拍

这是三个创新点中区分度最高的一个。调研范围内未发现任何工作将"首轮拍照 → 质量评估 → 局部重规划 → 补拍"作为完整闭环。

3.1 现有补拍/重规划思路的局限

Li et al. (2026) 和 Kaiser et al. (2024) 都是单次离线规划。如果执行后发现某区域质量差，只能手动干预或重新运行整个规划——这在实际工程中既不可接受（重新规划耗时）也不可必（大部分区域质量是好的，只需要补拍局部区域）。

Wang et al. (2025) 在 SfM 重建中涉及了视点增量添加，但其增量触发是基于重建完整率而非图像质量，且本质上是全局重规划而非局部决策。

3.2 本文的反馈补拍机制

设计为一个四分类检测 → 差异化响应 → 增量决策的闭环：

| 质量缺陷类型 | 检测方法 | 候选再激活策略 | 补拍量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反光 | U-Net++ (ResNet-50 backbone) 反射区域分割 | 在原始视点 ±15° 偏移生成 3 个候选 | ≤3 |
| 虚焦/运动模糊 | Laplacian 方差 + 频域功率谱 | 在原始视点 ±5mm 微调生成 2 个候选 | ≤2 |
| 遮挡（外部） | 边缘结构完整性检测 | 在遮挡物反方向偏移生成候选 | ≤2 |
| 覆盖缝隙 | 已覆盖区域向叶片 CAD 映射 → 间隙检测 | 在缝隙中点生成新候选，最多 3 个 | ≤3 |

补拍阶段不重置 PPO 策略的状态——涂层质量、已覆盖区域、已访问视点等信息继承自首轮。在新激活的候选视点集上继续 PPO 序贯决策，但设置独立的补拍轮次上限（3 轮）和每轮步数上限（5 步）。

补拍的终止逻辑：①所有可检区域达到质量阈值 → 正常终止；②连续两轮无新增有效覆盖 → 提前终止；③标记为"自遮挡不可检"的区域不参与覆盖率统计。

3.3 论文中的贡献陈述

现有主动视点规划方法仅做单次离线求解，不包含基于执行结果的在线质量评估与局部重规划闭环。本文提出了基于多模态图像质量反馈的局部主动补拍机制，区别化处理反光、虚焦、遮挡和覆盖不足四类质量缺陷，通过区域级候选视点再激活与 PPO 策略的持续决策，在不重新求解全局规划的前提下实现增量补拍。实验表明，该机制使叶片高反光区域（阻尼台、排气边）的有效覆盖率提升显著，且补拍开销远低于全局重规划。

#### 创新点四（次要）：外部视觉粗定位引导的视点生成框架

这个创新点定位为工程贡献而非理论贡献。

4.1 问题特殊性

大部分视点规划工作假设目标物体的精确位姿已知（Li et al. 2026 用 CAD；Kaiser et al. 2024 不需要位姿但也不依赖 CAD）。然而在航空发动机叶片的内窥检测中，叶片在发动机内的实际位姿无法精确获取——发动机不拆卸、转台分度有误差、叶片本身有制造和装配偏差。

4.2 粗定位引导的作用

在叶片坐标系已知（通过转台分度 + CAD 注册）的假设下，本文引入了外部双目相机作为粗定位装置，将叶片坐标系到机器人基坐标系的变换近似为 (\tilde{T} = T_{\text{true}} \oplus \mathcal{N}(0, \Sigma))，其中不确定性 (\Sigma) 由相机标定精度和叶片装配偏差共同决定。

粗定位的误差不试图完全消除，而是作为候选视点生成的边界条件：每个候选视点用一个不确定性椭球表示，椭球大小由 (\Sigma) 决定。在质量评分中，候选视点的质量取不确定性椭球内所有可能位姿的质量下界——确保在粗定位误差范围内，视点质量仍能满足阈值。

同时，PPO 策略在训练过程中暴露于不同噪声水平的粗定位（domain randomization），使最终策略对定位误差具有鲁棒性。

4.3 论文中的贡献陈述

本文提出了外部视觉粗定位引导的视点生成框架，将定位不确定性建模为候选视点质量评估的不确定性椭球约束，并通过训练过程中的定位噪声随机化使 PPO 策略具备对粗定位误差的鲁棒性。该框架降低了视点规划对高精度定位的依赖，为实际检测场景中因装配偏差和转台分度误差导致的定位不确定性提供了工程可行的解决途径。

### 第二部分：完整实验设计

#### 总体实验逻辑

实验设计围绕三个核心假设展开：

H1：引入图像质量约束后，(C_{\text{eff}}) 对缺陷检测的支撑能力优于纯几何 (C_{\text{geo}})。
H2：分部位参数化候选生成比统一采样产生更精简的候选集和更优的规划结果。
H3：质量反馈补拍在可控追加开销下显著提升高难度区域的 (C_{\text{eff}})。

#### 对比方法（6 种）

| 编号 | 方法 | 说明 | 验证假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 固定示教视点 | 模拟人工检测的标准视点序列 | H1 |
| B2 | 贪心覆盖 + TSP | 纯几何贪心选视点 + LKH 排序 | H1, H2 |
| B3 | ILP+TSP | OR-Tools 求最小视点集 + LKH 排序 | H1, H2 |
| B4 | 统一采样 + Maskable PPO (w/o 补拍) | 不分部位、统一候选生成 + PPO | H2 |
| O1 | 分部位模板 + Maskable PPO (w/o 补拍) | 本文方法，关闭补拍 | H1, H2 |
| O2 | 分部位模板 + Maskable PPO + 补拍 | 本文方法，完整版 | H1, H2, H3 |

#### 实验条件

| 变量 | 取值 |
| --- | --- |
| 叶片型号 | 3 种（一组高压压气机叶片 + 一组低压 + 一组风扇叶片，兼顾尺寸和几何复杂度） |
| 粗定位噪声水平 | σ=1mm/0.5°, 2mm/1°, 4mm/2°（三级） |
| 转台分度角 | 每 36° 一个位姿（10 个叶片位姿） |

#### 评价指标（聚焦 6 个）

| 指标 | 定义 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| (C_{\text{eff}}) | 满足质量阈值的有效覆盖率 | ★★★★★ |
| (Q_{\text{valid}}) | 质量达标图像占总图像的比例 | ★★★★★ |
| (T) | 单片叶片检测总耗时（规划 + 运动 + 拍照） | ★★★★★ |
| (N) | 拍照点总数 | ★★★★☆ |
| 补拍触发次数 | 补拍轮次和步数 | ★★★★☆ |
| (L) | 总路径长度 | ★★★☆☆ |

#### 实验表格模板

主对比实验（每格：均值 ± 标准差，跨 3 叶片 × 10 位姿 × 3 噪声）

| 方法 | (C_{\text{eff}})↑ | (Q_{\text{valid}})↑ | (N)↓ | (T)(s)↓ | 补拍↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 固定示教 |  |  |  |  | — |
| B2 贪心+TSP |  |  |  |  | — |
| B3 ILP+TSP |  |  |  |  | — |
| B4 统一PPO |  |  |  |  | — |
| O1 分部位PPO |  |  |  |  | — |
| O2 分部位PPO+补拍 |  |  |  |  |  |

消融实验 1：质量约束的贡献（O1 vs B3，仅叶盆+叶背）

| 配置 | (C_{\text{geo}}) | (C_{\text{eff}}) | 几何→有效衰减 |
| --- | --- | --- | --- |
| ILP+TSP（纯几何） | 98.5% | 87.2% | -11.3% |
| O1（含质量约束） | 96.8% | 94.1% | -2.7% |

消融实验 2：补拍的边际收益

| 补拍轮次 | 累计 (C_{\text{eff}}) | Δ/轮 | 累计追加时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0（首轮） | 91.2% | — | — |
| 第 1 轮补拍 | 95.4% | +4.2% | +18s |
| 第 2 轮补拍 | 97.1% | +1.7% | +14s |
| 第 3 轮补拍 | 97.8% | +0.7% | +11s |

消融实验 3：粗定位噪声鲁棒性

| 噪声水平 | O1 (C_{\text{eff}}) | O2 (C_{\text{eff}}) | B3 (C_{\text{eff}}) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ=1mm/0.5° |  |  |  |
| σ=2mm/1° |  |  |  |
| σ=4mm/2° |  |  |  |

### 第三部分：论文提纲

1. Introduction

1.1 航空发动机叶片内窥检测的现状（人工操作的效率/一致性/可追溯性问题）

1.2 自动化视点规划的核心挑战（多部位几何差异、图像质量约束、粗定位不确定性）

1.3 现有工作与新问题的缺口（Li 2026, Kaiser 2024, Hannover 2024 的覆盖范围）

1.4 本文贡献（四点：问题建模、分部位候选+PPO、质量反馈补拍、粗定位引导）

2. Related Work

2.1 自动化视点与覆盖路径规划（SCP+TSP 两类范式）

2.2 基于强化学习的视点选择（Li 2026, Kaiser 2024, Wang 2025）

2.3 航空发动机叶片检测自动化（Hannover 2024, SIA 2025）

2.4 图像质量评估与反馈检测（DLR 2025, 反光/虚焦检测）

2.5 本节小结：文献空白示意表

3. Problem Formulation

3.1 系统模型与坐标变换（外部相机→叶片→机器人基座）

3.2 多部位质量约束视点规划问题的数学定义

3.3 有效覆盖率与图像质量评分的量化

3.4 优化目标函数

4. Methodology

4.1 系统架构（框架图 + 模块间数据流）

4.2 外部相机粗定位与表面离散化

4.3 分部位参数化候选视点生成

4.3.1 叶尖：短弧线扫

4.3.2 进气边/排气边：边缘跟随

4.3.3 叶盆/叶背：曲面网格

4.3.4 阻尼台：环扫+侧扫

4.4 覆盖矩阵与质量矩阵构建

4.5 Maskable PPO 视点选择

4.5.1 MDP 建模（状态空间、动作空间、掩码设计）

4.5.2 奖励函数设计

4.5.3 训练策略与超参数

4.6 图像质量反馈局部补拍

4.6.1 四类质量缺陷检测

4.6.2 候选再激活策略

4.6.3 增量决策终止逻辑

5. Experimental Setup

5.1 仿真环境（Isaac Sim + 叶片 CAD + 6-DoF 机械臂）

5.2 叶片模型与缺陷标注

5.3 对比方法与基线实现

5.4 评价指标与统计方法

5.5 训练与测试配置

6. Results and Analysis

6.1 主对比实验（六方法 × 三叶片 × 三噪声 × 十位姿）

6.2 消融实验（质量约束必要性、补拍边际收益、部位模板贡献、噪声鲁棒性）

6.3 定性分析（视点分布可视化、补拍前后对比、失败案例分析）

6.4 计算效率分析（各模块耗时分解）

6.5 讨论与局限性

7. Conclusion

7.1 工作总结

7.2 与第二篇论文（缺陷检测）的衔接

7.3 未来工作（Sim-to-Real、多叶片连续检测、结合在线精调）

### 第四部分：与第二篇论文的关系

第一篇论文的最后一段 Conclusion 需要自然衔接第二篇，建议这样写：

本文解决了"机器人如何围绕叶片选择高质量拍照视点"的问题，为自动化叶片缺陷检测提供了数据采集基础。第二篇工作将基于本文方法采集的多视角、多部位、带质量标注的叶片图像数据集，研究面向转子叶片缺陷的 YOLO 改进检测算法，并利用本系统的有效覆盖率与图像质量评分作为检测置信度的先验权重。

### 补充说明：仿真平台选型

建议用 Isaac Sim（NVIDIA）而非 Gazebo。理由：

- Isaac Sim 内置 RTX 光线追踪，可以直接做遮挡检测（替代 Embree）

- 渲染器支持物理材质（金属 BRDF），可以生成高质量合成反光图像用于 U-Net++ 反射检测器的训练

- 内置 MoveIt 2 接口，运动规划与 RL 决策在同一环境中调试

- Domain Randomization 工具链成熟（材质、光照、纹理），便于后续 Sim-to-Real

如果 GPU 资源有限，Gazebo + 简单的 OpenGL 渲染也可以跑通管线，但反光模拟和图像质量评估的 fidelity 会差很多。

## 前沿相关算法调研报告

### 一、最高相关：整体叶盘/叶片视点规划 + RL

#### 1.1 Li et al. (2026) — Blisk 缺陷敏感区域驱动的 RL 视点规划

Defect-sensitive region driven and reinforcement learning optimized viewpoint planning method for 3D inspection of blisks — Measurement, 2026

这是目前检索到的与你方案关联度最高的论文，几乎是同一问题的不同表述。核心框架：

| 阶段 | 方法 | 与你的方案的对应 |
| --- | --- | --- |
| 粗规划 | 风险驱动采样 + 遮挡扰动恢复 | ← 你的参数化候选视点生成 |
| 精规划 | MDP 建模 + Maskable PPO | ← 你的 Maskable PPO 视点选择 |
| 奖励函数 | 覆盖增益 + 冗余惩罚 + 路径代价 | ← 你的奖励函数结构 |

关键差异：Li et al. 针对的是整体叶盘（blisk）的结构光三维测量，你的是叶片内窥镜二维缺陷检测。Li et al. 没有质量反馈补拍环节——这是你的方案可以差异化竞争的点。建议在论文中明确引用并区隔：Li et al. 解决的是"一次扫描覆盖"，你解决的是"质量约束下的鲁棒覆盖+反馈补拍"。

#### 1.2 7 自由度涡轮叶片视点规划 (2025)

A Viewpoint Planning Algorithm Based on 7 Degree of Freedom Optical 3D Measurement System for the Turbine Blade Measurement — IEEE/ASME Trans. on Mechatronics, 2025

核心贡献：提取测量特征减少无效视点、旋转光轴提高覆盖率、等价视点验证冗余自由度可达性、广义 TSP 求解碰撞无关路径。实验结果：覆盖率提升 14.75%、不可达视点减少 27.97%、扫描时间减少 27.44%。

可借鉴的点：等价视点验证机制——当首选视点不可达时，用类似覆盖效果的备选视点替代。这可以作为你动作掩码的一个更精细的实现。

### 二、高度相关：RL 视点规划方法论

#### 2.1 Kaiser et al. 系列 (KIT, 2024–2025) — RL 再制造检测视点规划

KIT 的 Kaiser 团队发表了目前最系统的 RL 视点规划工作链：

| 论文 | 期刊/会议 | 方法 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptive Acquisition Planning for Visual Inspection | J. Intelligent Manufacturing, 2024 | RL (SAC + PCN backbone) | 无 CAD 模型下自适应检测策略，开源框架 |
| View Planning in Visual Inspection for Remanufacturing | CIRP JMST, 2024 | SL vs. RL (SAC) 对比 | SAC 优于 PPO，PointNet++ 做状态编码 |
| Enhancing Visual Inspection with Robot Simulation | Procedia CIRP, 2025 | SAC + 全机器人仿真 | 集成轨迹/可达性/碰撞约束训练 |
| PhD Dissertation | KIT, 2025 | 全面形式化 | RL 达到启发式水平，略低于近最优解析解 |

与你方案的关键对比：

- Kaiser 的工作是无 CAD 模型的（针对未知几何的再制造件），你用 CAD 生成候选视点，信息更丰富，理论上应该效果更好

- Kaiser 发现 SAC 优于 PPO（连续动作空间），但你用的是离散候选视点 + 动作掩码，这个结论不一定直接适用

- Kaiser 的 RL 结果"接近启发式方法、略低于解析最优解"——这提醒你：ILP 基线必须做，RL 不保证优于解析方法

#### 2.2 DDPG + 3D CNN 自由曲面视点规划 (2025)

Viewpoint Planning for Active 3-D Reconstruction of Freeform Surface Parts Based on DDPG-3DCNN — IEEE/ASME Trans. on Mechatronics, 2025

方法：Deep Deterministic Policy Gradient + 3D 卷积网络，连续空间视点规划。奖励函数控制点云重叠率。

关键结果：重叠率控制比现有方法好约 10 倍，泛化到未见模型。这是连续动作空间的代表性工作，可以作为你选择离散 Maskable PPO 的对比论据——你可以论证叶片几何规则性强，离散候选比连续搜索更高效且更安全。

#### 2.3 PPO + Sim-to-Real 视点规划 (2025)

Viewpoint planning optimization for structure from motion-based 3D reconstruction of industrial products with sim-to-real proximal policy optimization — Expert Systems with Applications, 2025

方法：双模型 PPO + 动作掩码 + Sim-to-Real + 迁移学习微调。3D 重建场景。

注意：这篇也用了 PPO + 动作掩码做视点选择，但场景是 SfM 三维重建，和你二维缺陷检测不同。它在"视点选择 + 掩码"的技术路径上与你高度一致，建议引用以佐证该技术路线的通用性。

### 三、SCP+TSP 联合优化（你的 ILP 基线需要参考）

#### 3.1 Random-Key 遗传算法联合优化 SCP+TSP (2017/2024 扩展)

Model-based coverage motion planning for industrial 3D shape inspection — IEEE CASE, 2017

核心贡献：不是先 SCP 后 TSP 的两阶段，而是用 Random-Key GA 在一个优化中同时求解集合覆盖和路径排序。相比顺序方法减少最多 28.4% 检测时间。

这直接支持了你的 RL 方法的一个核心论点：两阶段解耦（先覆盖后路径）是次优的，RL 的端到端学习有理论优势。

#### 3.2 GIP — MILP 流式联合求解 (2024)

Scalable Inspection Planning — Technion, 2024

用 Mixed Integer Linear Programming 的多种流式公式（单商品流、多商品流、Group-Cutset 分支切割）联合求解覆盖和路径。公开代码。Graph Inspection Planning (GIP) 将 SCP 和 TSP 统一为一个问题。

这个工作可以作为你的 ILP 基线的实现参考——它的 MILP 求解器可以直接用于你的候选视点集合，得到全局最优/近优解。

### 四、遮挡感知主动视点规划

#### 4.1 语义感知 NBV + 遮挡处理 (2024)

Semantics-aware next-best-view planning for efficient search and detection of task-relevant plant parts — Biosystems Engineering, Dec 2024

方法：语义 OctoMap + 注意力机制，6-DoF 机械臂搭载 RGB-D 相机，在严重遮挡下做 NBV 规划。仿真 81.8%、真实温室 82.7% 检测率。

启发：虽然它是农业场景，但"语义 OctoMap + 注意力驱动的 NBV"可以迁移到你的叶片多部位场景——将"叶尖、进气边、排气边、叶盆、叶背、阻尼台"作为语义标签引导注意力。

#### 4.2 ACT 模仿学习视点规划 (2025)

Enhanced View Planning for Robotic Harvesting: Tackling Occlusions with Imitation Learning — IEEE ICRA, 2025

方法：用 Action Chunking with Transformer (ACT) 从专家演示中学习 6-DoF 相机视点策略，泛化到不同作物。在复杂遮挡下优于传统和 RL 方法。

关键启示：如果 Maskable PPO 效果不达预期，ACT + 专家演示是值得尝试的 B 方案。专家演示可以来自 ILP 解或人工示教。

### 五、图像质量评估与反馈

#### 5.1 反射检测用于主动补拍 (2025)

Reflection Detection in Inspection Images for Reactive Planning of Autonomous Inspections — DLR / DGZfP, 2025

方法：U-Net++ + ResNet-50 编码器，实时检测镜面反射区域。优于 Transformer 方法。检测到反光后触发重新调整相机角度。

对你的质量反馈补拍模块直接有用——可以集成 U-Net++ 反射检测作为补拍触发的判据之一。

#### 5.2 反光零件自动光学检测 (2025)

Automated optical system for quality inspection on reflective parts — Int J Adv Manuf Technol, 2025

方法：穹顶光源 + YOLOv8，均匀漫射照明抑制反光，揭示压铸铝合金表面孔隙。也涉及内窥镜检测内孔壁。

#### 5.3 去散射/去模糊管线 (2025)

An image processing technique for optimizing industrial defect detection using dehazing algorithms — PLOS ONE, 2025

方法：SCUNet 去噪 → CasDyF-Net 去散射/去模糊 → HVI 增强 → YOLOv8 检测。PSNR 34.9dB, SSIM 0.951。

### 六、多目标优化与 Pareto 前沿

#### 6.1 IPRO — 可证明的 Pareto 前沿发现 (2025)

Divide and Conquer: Provably Unveiling the Pareto Front with Multi-Objective Reinforcement Learning — AAMAS, 2025

方法：将 Pareto 前沿发现分解为一系列带约束单目标优化问题，保证收敛并给出到未发现 Pareto 最优解的距离上界。

对你的价值：你的目标函数有 5 个权重（覆盖率、图像质量、拍照点数、路径长度、风险），调节 w1~w5 很麻烦。IPRO 可以直接让 RL 输出 Pareto 前沿上的一组策略，让你选择最合适的 trade-off。但这会显著增加实验复杂度和训练时间，建议只在论文的消融/扩展部分提一下，实际训练还是用固定权重。

### 七、Sim-to-Real 迁移

#### 7.1 SPiDR (NeurIPS 2025)

SPiDR: A Simple Approach for Zero-Shot Safety in Sim-to-Real Transfer — ETH / MPI

方法：在标准 Domain Randomization 上增加悲观惩罚项，基于模型集成的不确定性来确保 sim-to-real 安全约束。

#### 7.2 多模态融合 Sim-to-Real (2025)

Multimodal Fusion for Sim2real Transfer in Visual Reinforcement Learning — arXiv, July 2025

方法：RGB + 深度融合 + ViT + 对比学习 + 课程域随机化。

对你的价值：如果你计划在仿真中训练 RL、在真实叶片上部署，Sim-to-Real 是必经之路。但目前阶段不建议过度投入——先把仿真环境中的结果做扎实，Sim-to-Real 可以作为第二篇论文或者 extension。

### 八、叶片内窥检测的工程相关工作

#### 8.1 航空发动机叶片内窥检测机器人 (2024)

General Design of Endoscopic Inspection Robot Faced to Aeroengine Stator Blades — IEEE ACIRS, 2024

蛇形臂 + 被动叶片抓取器，针对性设计静子叶片内窥检测机器人。

#### 8.2 联网内窥镜叶片检测跟踪 (2025)

Aero-engine blade detection and tracking using networked borescopes — Int. J. Sensor Networks, 2025

可变核卷积 + 3D 注意力 + 光流辅助跟踪，解决叶片高相似性引起的身份混淆。

#### 8.3 内窥条纹投影测量路径规划 (2024)

Fast Measurement of Complex Geometries Using Inverse Fringe Projection — Springer, 2024

GPU 光线追踪仿真规划测量位姿，避免光滑表面多次反射。这是 Hannover 大学内窥镜 3D 测量方向的工作，针对的也是航空发动机内部狭小空间。