# 基于外部视觉引导的压气机转子叶片机器人多视角拍照路径规划方法

## 摘要

针对压气机转子叶片外观检测过程中存在叶片数量多、检查部位差异大、近距离成像视场受限以及固定示教轨迹复用性差等问题，提出一种基于外部视觉引导的机器人多视角拍照路径规划方法。该方法以外部相机获取的转子全局图像为输入，完成目标叶片粗定位、叶片编号识别和待检区域初始划分；在此基础上，面向叶尖、进气边、排气边、叶盆、叶背和阻尼台等典型检查部位建立局部坐标系，并根据区域几何特征构建边缘跟随、曲面覆盖和台面环扫等参数化拍照轨迹模板；随后，综合考虑工作距离、相机视场、观测角度、图像重叠率、机械臂可达性和避碰约束，生成面向单片叶片的多视角拍照点集，并通过转子分度和坐标映射实现整圈叶片的路径复用；最后，引入基于图像质量和覆盖率评价的补拍机制，对遮挡、反光和虚焦区域进行局部重规划。实验结果表明，与固定示教拍照方式相比，所提方法能够提高目标区域覆盖率和有效图像率，缩短路径规划与调试时间，为压气机转子叶片自动化视觉检测提供了稳定的图像采集基础。

## 关键词

压气机转子叶片；机器人视觉；路径规划；多视角拍照；外部相机；内窥镜成像

## 1 引言

压气机转子叶片是航空发动机中的关键旋转部件，在服役、装配和维修过程中易在叶尖、进气边、排气边、叶盆、叶背及阻尼台等部位产生碰伤、划伤、压痕等表面损伤。传统检测主要依靠人工目视或手持内窥镜观察完成，检测结果受人员经验、观察角度和作业疲劳影响较大，存在效率低、重复性差和漏检风险高等问题。随着机器人、机器视觉和智能检测技术的发展，利用机器人携带视觉传感器对转子叶片进行自动拍照和缺陷识别，已成为提升叶片外观检测一致性与自动化水平的重要方向。

在机器人视觉检测流程中，高质量图像采集是后续缺陷识别的基础。对于压气机转子叶片而言，检测对象具有叶片数量多、空间分布呈周期性、表面曲率变化明显、金属反光强以及局部结构遮挡等特点。若采用固定示教轨迹，虽然实现简单，但不同叶片和不同部位之间的几何差异会导致拍照视角不稳定、区域覆盖不足和局部成像质量波动。同时，当检测任务从叶尖扩展至进排气边、叶盆叶背和阻尼台等多个部位时，固定轨迹需要大量人工调试，难以适应多部位、多叶片和多型号检测需求。

现有机器人拍照路径规划研究多集中于规则工件或开放空间下的覆盖路径生成，而针对压气机转子叶片这类结构紧凑、局部区域复杂、检测视场受限的对象，仍存在三个问题。第一，机器人末端相机或内窥镜视场较小，难以直接完成整圈叶片目标搜索，需要引入全局视觉信息辅助定位。第二，叶片不同检查部位的几何形态差异明显，单一轨迹形式难以兼顾边缘、曲面和台面区域的成像需求。第三，金属表面反光、遮挡和景深变化会造成图像质量不稳定，仅依靠一次规划难以保证全部区域均满足可判读要求。

针对上述问题，本文提出一种基于外部视觉引导的压气机转子叶片机器人多视角拍照路径规划方法。该方法将外部相机用于转子整体粗定位和待检区域规划，将末端视觉传感器用于近距离精细拍照；通过多部位参数化轨迹模板生成单片叶片拍照路径，并借助转子分度实现整圈叶片路径迁移；同时结合图像质量和区域覆盖评价进行局部补拍。本文主要贡献如下：

- 提出外部视觉引导下的转子叶片分层拍照路径规划框架，实现全局粗定位与局部精细拍照的协同。

- 建立面向叶尖、进排气边、叶盆叶背和阻尼台的参数化拍照轨迹模板，提高多部位路径生成的通用性。

- 构建考虑视场覆盖、成像姿态、可达性和避碰约束的多视角拍照点生成方法，并通过质量反馈实现局部补拍。

## 2 系统组成与问题描述

### 2.1 系统组成

检测系统主要由转子分度机构、外部工业相机、机器人执行机构、末端视觉传感器和上位机控制软件组成。转子分度机构用于驱动转子按叶片间隔角度逐片转位；外部工业相机安装于检测工位外侧，用于获取转子整体图像并完成叶片粗定位；机器人末端安装内窥镜或近距离工业相机，用于对叶片局部区域进行高分辨率拍照；上位机负责相机标定、叶片定位、轨迹规划、运动控制和图像质量评价。

系统工作流程包括四个阶段。首先，外部相机采集转子整体图像，识别初始叶片和当前分度角度，确定目标叶片及其待检区域。其次，根据待检部位类别调用对应的局部轨迹模板，生成单片叶片的候选拍照点。然后，综合机械臂可达性、避碰距离和成像约束筛选可执行路径，并驱动机器人完成拍照。最后，对采集图像进行质量评价，若存在覆盖不足、过曝反光或虚焦等问题，则触发局部补拍路径规划。

### 2.2 问题描述

本文研究的问题可表述为：在已知转子叶片待检区域和机器人运动约束的条件下，为每片叶片生成一组满足成像质量和安全运动要求的拍照位姿，并确定其执行顺序，使机器人能够高效、稳定地完成多部位图像采集。

设待检区域集合为：

R = {R_tip, R_le, R_te, R_pressure, R_suction, R_damper}

其中，R_tip 表示叶尖区域，R_le 表示进气边，R_te 表示排气边，R_pressure 表示叶盆，R_suction 表示叶背，R_damper 表示阻尼台。对每个区域 R_k，需要生成对应的拍照位姿集合：

P_k = {p_1, p_2, ..., p_n}

其中每个拍照位姿 p_i 包括位置、姿态、工作距离和拍照参数。路径规划目标是在满足区域覆盖率、视角约束、可达性约束和避碰约束的前提下，尽量减少拍照点数量、路径长度和检测时间。其优化目标可表示为：

min J = w_1 L + w_2 N + w_3 T + w_4 Q

其中，L 为路径长度，N 为拍照点数量，T 为执行时间，Q 为图像质量惩罚项，w_1 至 w_4 为权重系数。约束条件包括：

C(R_k) >= C_min
d_min <= d_i <= d_max
theta_i <= theta_max
p_i in W_robot
Collision(p_i) = false

其中，C(R_k) 为区域覆盖率，d_i 为相机到目标表面的工作距离，theta_i 为观测方向与目标区域法向之间的夹角，W_robot 为机器人可达工作空间。

## 3 外部视觉引导与坐标映射

### 3.1 转子叶片粗定位

外部相机用于获取转子整体图像，并根据叶片轮廓、端面特征或人工初始标记确定初始叶片位置。由于转子叶片沿圆周方向呈周期分布，当确定初始叶片及转子中心后，可根据叶片总数和分度角计算各叶片的理论角位置。对于第 j 片叶片，其分度角可表示为：

alpha_j = alpha_0 + j * 2pi / M

其中，alpha_0 为初始叶片角度，M 为叶片总数。通过外部相机识别结果与理论分度角相结合，可得到目标叶片在转子坐标系下的粗略位姿。该位姿不直接用于缺陷判定，而是为机器人末端视觉传感器提供接近目标叶片的初始引导。

### 3.2 坐标系建立

为实现外部相机定位结果到机器人执行轨迹的转换，建立外部相机坐标系 C、转子坐标系 R、机器人基坐标系 B、末端工具坐标系 E 和叶片局部坐标系 L。外部相机识别得到的目标点 x_C 可通过标定关系转换至机器人基坐标系：

x_B = T_B^R T_R^C x_C

其中，T_R^C 为外部相机坐标系到转子坐标系的变换矩阵，T_B^R 为转子坐标系到机器人基坐标系的变换矩阵。对于单片叶片内部的局部拍照点，先在叶片局部坐标系 L 下生成模板轨迹，再通过：

p_i^B = T_B^R T_R^L p_i^L

转换为机器人基坐标系下的可执行位姿。通过该映射方式，系统可实现“单片建模、整圈复用”，即只需建立单片叶片局部参数化模板，便可结合转子分度角迁移至其他叶片。

## 4 多检查部位参数化拍照路径规划

### 4.1 检查部位分类

根据叶片几何特征与成像需求，将待检部位划分为四类。叶尖区域尺度较小，主要关注端部碰伤和划伤，适合采用短线扫或弧线扫拍照方式。进气边和排气边属于细长边缘结构，需要沿边缘方向进行连续跟随拍照。叶盆和叶背为较大曲面区域，需要通过往复覆盖方式保证视场重叠和区域完整性。阻尼台包含台面、侧面和转接圆角，适合采用轮廓环扫与局部补充拍照相结合的方式。

### 4.2 边缘类区域跟随拍照模板

对于进气边、排气边和叶尖等边缘类区域，设边缘中心线为 e(s)，其中 s 为沿边缘方向的弧长参数。拍照点位置可表示为：

p(s) = e(s) + d n(s)

其中，n(s) 为目标区域局部法向或观测偏置方向，d 为相机工作距离。相机光轴指向边缘中心线附近，使边缘区域位于图像中心或预设感兴趣区域内。相邻拍照点间距由视场宽度和重叠率确定：

Delta s = FOV * (1 - rho)

其中，rho 为图像重叠率。该模板能够保证边缘区域连续出现在图像中，适用于进排气边划伤、压痕和叶尖碰伤等缺陷的成像采集。

### 4.3 曲面类区域覆盖拍照模板

对于叶盆和叶背等曲面区域，采用往复覆盖拍照模板。设曲面区域可用参数面 S(u, v) 表示，则拍照点按照 u 方向分层、v 方向往复生成：

p(u_i, v_j) = S(u_i, v_j) + d n(u_i, v_j)

其中，n(u_i, v_j) 为曲面法向，d 为工作距离。相邻扫描条带之间保持一定重叠率，避免曲面边界和局部高曲率区域漏拍。对于叶盆和叶背中反光较强的位置，可适当调整观测角度，使相机光轴与镜面反射方向错开，从而降低过曝概率。

### 4.4 阻尼台区域环扫模板

阻尼台区域几何形态较为复杂，包含外缘、内缘、进气侧、排气侧及转接圆角等局部结构。本文采用环扫与侧壁补扫结合的模板进行拍照。首先沿阻尼台外轮廓生成一组环向拍照点，保证台面与边界区域完整覆盖；随后针对转接圆角和侧壁区域生成局部补充拍照点，以提高边缘细节成像质量。该模板可表示为：

P_damper = P_outer U P_inner U P_side

其中，P_outer 为外缘拍照点集，P_inner 为内缘拍照点集，P_side 为侧向补充拍照点集。

### 4.5 路径排序与可执行性筛选

生成候选拍照点后，需要对其进行可执行性筛选和路径排序。首先，根据机器人运动学模型判断每个拍照位姿是否可达，并剔除超出关节限制或无法满足姿态要求的点。其次，进行碰撞检测，确保内窥镜、夹具和转子之间保持安全距离。最后，对保留点进行排序，以减少机器人运动路径长度和姿态突变。

在工程实现中，可采用“部位优先+局部最短路径”的排序策略。即先按照叶尖、进气边、排气边、叶盆、叶背、阻尼台的检测顺序组织任务，再在每个部位内部根据相邻拍照点距离进行局部优化。对于相邻路径点 p_i 和 p_j，运动代价可定义为：

cost(i, j) = lambda_1 ||x_i - x_j|| + lambda_2 ||r_i - r_j||

其中，x_i 和 x_j 为位置向量，r_i 和 r_j 为姿态向量，lambda_1 和 lambda_2 分别为位置变化和姿态变化权重。

## 5 图像质量评价与自适应补拍

由于叶片表面存在金属反光、局部遮挡和景深变化，首轮拍照后可能出现部分图像过曝、模糊或目标区域不完整等问题。为提高图像采集可靠性，本文引入图像质量评价与自适应补拍机制。

图像质量评价包括清晰度、亮度均匀性、过曝比例和目标区域覆盖率等指标。清晰度可采用梯度或拉普拉斯方差衡量；过曝比例可通过高亮像素占比计算；目标覆盖率可根据待检区域在图像中的可见面积估计。若某一区域存在以下任一情况，则触发补拍：

- 图像清晰度低于阈值。

- 过曝或强反光区域占比高于阈值。

- 待检区域覆盖率低于设定要求。

- 后续缺陷检测模型输出置信度不稳定。

补拍时，系统不重复执行完整轨迹，而是针对低质量区域进行局部重规划。可采用的调整方式包括改变观测角度、缩短工作距离、增加局部拍照点、提高视场重叠率或调整补光方向。补拍图像与首轮图像共同构成最终检测图像集，为后续缺陷识别提供更可靠的数据输入。

## 6 实验设计与结果分析

### 6.1 实验平台

实验平台由六自由度机器人、转子分度机构、外部工业相机、末端工业内窥镜和上位机控制系统组成。外部相机用于转子叶片粗定位，末端内窥镜用于近距离拍照，分度机构用于逐片转位。测试对象为某型压气机转子叶片，检测部位包括叶尖、进气边、排气边、叶盆、叶背和阻尼台。

### 6.2 对比方案

为验证所提方法有效性，设置以下对比方案：

- 固定示教方案：人工为各检查部位预先示教拍照点，检测时重复执行固定轨迹。

- 无外部视觉引导方案：机器人末端视觉传感器直接搜索目标区域并执行拍照。

- 无补拍方案：采用本文路径规划方法完成首轮拍照，但不进行质量反馈补拍。

- 本文方法：采用外部视觉引导、参数化轨迹模板、多约束筛选和质量反馈补拍的完整流程。

### 6.3 评价指标

选取路径生成时间、单片检测时间、区域覆盖率、有效图像率、首次接近成功率和补拍触发率作为评价指标。其中，区域覆盖率定义为：

C = S_cov / S_roi * 100%

有效图像率定义为满足清晰度、曝光和区域完整性要求的图像数量占总图像数量的比例。

### 6.4 实验结果与分析

实验结果可整理为表1至表3。表1比较不同方案的总体检测性能，表2比较不同检查部位的覆盖效果，表3分析补拍机制对图像质量的影响。

表1 不同路径规划方案性能对比

| 方案 | 路径生成时间/s | 单片检测时间/s | 区域覆盖率/% | 有效图像率/% | 首次接近成功率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定示教方案 | [A1] | [A2] | [A3] | [A4] | [A5] |
| 无外部视觉引导方案 | [B1] | [B2] | [B3] | [B4] | [B5] |
| 无补拍方案 | [C1] | [C2] | [C3] | [C4] | [C5] |
| 本文方法 | [D1] | [D2] | [D3] | [D4] | [D5] |

表2 不同检查部位覆盖效果

| 检查部位 | 轨迹模板 | 平均拍照点数 | 区域覆盖率/% | 有效图像率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶尖 | 短线扫/弧线扫 | [T1] | [T2] | [T3] |
| 进气边 | 边缘跟随 | [L1] | [L2] | [L3] |
| 排气边 | 边缘跟随 | [E1] | [E2] | [E3] |
| 叶盆 | 曲面往复覆盖 | [P1] | [P2] | [P3] |
| 叶背 | 曲面往复覆盖 | [S1] | [S2] | [S3] |
| 阻尼台 | 环扫+侧壁补扫 | [D6] | [D7] | [D8] |

表3 补拍机制效果对比

| 方案 | 低质量图像比例/% | 补拍次数 | 有效图像率/% | 覆盖不足区域比例/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无补拍 | [N1] | 0 | [N2] | [N3] |
| 本文方法 | [M1] | [M2] | [M3] | [M4] |

从表1可以看出，外部视觉引导能够提升机器人首次接近成功率，减少末端视觉传感器的搜索过程。与无外部视觉引导方案相比，本文方法在目标接近和路径初始化阶段具有更高稳定性。与固定示教方案相比，本文方法通过参数化模板自动生成拍照点，能够减少人工示教和调试时间，在不同叶片及不同检测部位之间具有更好的复用能力。

从表2可以看出，不同检查部位采用差异化轨迹模板后，均能获得较高区域覆盖率。边缘跟随模板适合进排气边等细长结构，曲面往复覆盖模板适合叶盆和叶背等大面积曲面区域，环扫与侧壁补扫结合的模板能够兼顾阻尼台台面和转接区域。该结果说明，多部位参数化模板能够有效适应叶片复杂几何特征。

从表3可以看出，引入补拍机制后，低质量图像比例明显下降，有效图像率和区域覆盖完整性得到提升。对于反光、遮挡和虚焦较明显的区域，局部补拍能够避免重复执行整段轨迹，在控制检测时间增加幅度的同时改善图像质量。上述结果验证了所提质量反馈机制在复杂表面成像中的有效性。

## 7 结论

本文针对压气机转子叶片多部位视觉检测中的机器人拍照路径规划问题，提出了一种基于外部视觉引导的多视角拍照路径规划方法。该方法利用外部相机完成转子叶片粗定位和待检区域规划，结合叶片局部坐标系建立多部位参数化拍照轨迹模板，并综合考虑视场覆盖、工作距离、观测角度、机器人可达性和避碰约束生成可执行拍照路径。同时，引入图像质量评价和局部补拍机制，提高了复杂曲面和高反光区域的成像可靠性。

实验结果表明，所提方法相比固定示教和无外部视觉引导方案，在路径生成效率、区域覆盖率、有效图像率和首次接近成功率方面具有更好表现。该方法能够为压气机转子叶片自动化缺陷检测提供稳定、高质量的图像采集基础。

后续工作将从三个方面展开。第一，结合三维重建或结构光信息提高叶片局部几何建模精度；第二，研究面向不同型号转子叶片的轨迹模板自适应迁移方法；第三，将缺陷检测结果进一步反馈至路径规划环节，实现检测任务驱动的主动视角优化。

## 与第二篇论文的边界说明

本文只聚焦机器人拍照路径规划和图像采集质量提升，不把重点放在缺陷检测网络结构改进上。第二篇论文可独立围绕基于YOLO的转子叶片缺陷检测算法展开，重点写缺陷数据集构建、小目标/弱纹理缺陷识别、轻量化检测头、注意力机制、损失函数改进和消融实验。这样两篇论文之间形成“第一篇解决怎么稳定拍到，第二篇解决怎么准确识别”的关系，创新点不重叠，实验数据又可以相互支撑。